北校区电台设备技术参数（预算4.724万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈避雷器 | 工作频率：DC-3500MHz； 特性阻抗：50Ω； 插入损耗：≤0.2dB; 驻波比：≤1.1 标准放电电流（8/20us）: ≥10KA; 最大放电流（8/20us）: ≥20KA； 工作环境：工作温度-40°C～+80°C；相对湿度5%-95%。 | 2 |
| 2 | 玻璃钢天线 | 高增益全向天线，玻璃钢封装，并采用加厚加粗封装罩，具有耐腐蚀、防盐雾、防水、防寒，抗风性能好，天线采用同轴串联阵，效率高，匹配性能好；采用国内独特的防水措施，保证永不漏水。高可靠性天线 频率范围：76～108MHz（选定） 增益：7dB 垂直面波瓣宽度：17° 电压驻波比：≤1.05 标称阻抗：50Ω 极化：垂直 最大功率：100W 接头型号： N座 抗风强度：60m/s | 2 |
| 3 | 天线安装馈管 | 选用低损耗馈管，使有效发射功率最大化，专业无线广播质素。 阻抗：50欧 损耗：优于 -1.5db/100米 | 2 |
| 4 | 天线安装支架 | 高度3米，能抗10级以上台风。 | 2 |
| 5 | 智能调频发射机 | 功能要求： - 采用贴片工艺及微电脑芯片控制的锁相环频率合成电路芯片，发射频率准确稳定 - 发射频率可在5MHZ范围内任意改变 - 大屏幕LED显示，轻触点按键 - 频率、动态电平直观显示 - 两组话筒输入插孔 - 三组线路输入，可外接CD卡座、MP3、卡座 - 一组 线路输出 - SCA接口（编码器） - 内置监听喇叭 - 外形尺寸：480*300*90mm 参数要求： 发射频率：68-108MHZ(5MHZ）没 频率稳定度：1*10-6。 发射功率：1-30W可订制 谐波辐射强度：-60dB（以基波为0dB） 信噪比：≥ 50dB。 频率响应：80-10000HZ（±3dB） 失真度：≤0。1% 频偏：±75KHZ 整机时耗：≤30W 电源电压：交流220V±20%,直流 +12V | 1 |
| 6 | 多功能蓝光播放器 | 光碟格式 CD/DVD/DVD-A/Blu-Ray碟片 输出分辨率: 1080 视频功能: Divx /MPEG/AVI/WMV 音频功能 :MP3/WMA/AAC/LPCM | 1 |
| 7 | 声音功率放大器 | AV 功放 声道系统: 7.2 声道 机身输入: HDMI（前置1个）、分量、复合（视频）、模拟音频、数字光纤、数字同轴 机身输出: HDMI(监视器\区域2、模拟音频、耳机、音频前级输出 | 1 |
| 8 | 台式电脑 | CPU型号i3-3240双核 三级缓存3MB 显示芯片GT620 1G 内存 DDR3 2G 硬盘500G | 1 |
| 9 | 移动硬盘 | 尺寸：113.5*76*12.1 1T 2.5英寸 USB3.0 | 3 |
| 10 | 电脑桌 | 尺寸1200*600*750 mm 面板为18mmE1级实木颗粒板，桌腿为优质钢材，桌腿表面经过两段式精细打磨，三进式磷化，打砂，静电喷涂工艺 承重：400公斤 | 2 |
| 11 | 电脑椅 | 尺寸：550*600*970mm 坐高：450mm 坐宽：450mm 坐深：500mm 面料：高级透气网布 脚架：电镀钢脚 扶手：pp塑料 | 2 |
| 12 | 铁柜子 | 尺寸900*400*1800 mm 上层带玻璃窗资料柜 下层档案柜 | 2 |
| 13 | 椅子及茶几 | 三人椅：长175cm 宽77 一张 单人椅：长75cm 宽77 两张 大茶几：长95cm 宽50一张 小茶几：长50cm 宽50一张 椅子部分：纯实木（桦木） 椅子纯实木 茶几：桌脚纯实木，面板三夹板 饰面油漆工艺: 喷漆 颜色：原木色椅子部分：纯实木（桦木） 茶几：桌脚实木（桦木） 面板：三夹板 椅子部分：纯实木（桦木） | 1 |